重庆医科大学附属大学城医院存储采购项目需求

一： 本次项目背景

我院虚拟服务器群及核心PACS系统的数据存储，其存储空间采用的是分布式存储系统，使用已经超过5年。该存储系统性能低下，故障率高，已经严重影响了我院日常的正常工作。本次特采购一台集中式SAN存储，用来存放我院的虚拟服务器群及PACS数据，并将已有的虚拟服务器群及PACS影像数据迁移到新购的SAN存储。

同时我院具有各个时间段采购的SAN交换机，本次计划将其完全打通，实现SAN环境的整合，从而有利于虚拟化环境的快速备份和快速恢复。本次新购存储和当前的2台核心Nimble存储，将会有部分空间通过存储底层的复制技术，实现重要数据的双份存放。

另外我院将利旧调整21台服务器，或虚拟化，或物理机模式接入到SAN环境，使用即将新购的存储空间、主存储空间或利旧的存储空间。有的作为生产系统，有的作为测试系统，同时需要调整虚拟化软件的版本，将其调整到目前主流稳定的版本。

还利旧一台服务器，采用调整后的现有曙光存储的部分空间，通过部署备份软件，实现整个虚拟化平台的快速备份，并在某些虚拟机完全故障的情况下，能从备份系统中直接Online虚拟机，并通过Vmware的Storage Motion来快速恢复虚拟机。

整体拓扑图如下：

整体SAN环境示意图

二： 采购需求主体内容

| 序号 | 名称 | 描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | San存储 | 双控制器SAN存储，可用容量100TB； | 1 |
| 2 | 服务器配件 | 16GB HBA光纤卡（一卡双口） | 4 |
| 3 | 网卡配件 | 10GB的双口光纤网卡，带有2个10GB的SFP+模块 | 3 |
| 4 | San交换机配件 | San交换机16GB SFP模块，当前两台san交换机，每台增加4个模块，合计8个 | 8 |
| 5 | San交换机端口激活 | 8GB /24端口san 交换机 激活（8端口为一单元） | 2 |
| 6 | 实施服务 | 见后续表格的详细要求 | 1 |

三： 采购内容的详细要求和描述

|  | 名称 | 描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | San存储 | 1、业界主流品牌SAN存储，在2017、2018和2019三年的通用存储魔力象限中，均位于领导者象限。 ★2、集成2个控制器，每个控制器不少于2颗8核心Intel至强CPU,主频不低于2GHz；配置有4x16GBFC主机接口，4x10GBISCSI接口，并还具有一倍端口数量的扩展性； ★3、双控配置128GB缓存，任一控制器故障，存储缓存必须能继续使用，且无任何丢失数据的风险，存储整体性能不下降。投标方需给出理由并进行说明，并能通过存储压力工具实测。 ★4、采用机械磁盘和SSD组合的存储模式，数据磁盘不少于20块6TB，SSD不少于6块1.92TB。全部采用raid6模式，或者更可靠的Raid模式。Raid后可用容量（非重删压缩后的可用容量）不能少于100TB，并配置有相应的热备盘。 ★5、当前配置下，开启重删压缩功能，对任意LUN进行测试时，IOPS不能少于10万（在30%写、70%读，8K IO大小模式下，采用VDBench或者IoMeter进行压力测试后的实测值）。 6、存储集成或配置快照、克隆、复制、双活和QoS等全部软件功能。 7、具有主流应用的感知功能，至少能感知Oracle和Sql Server数据库以及Vmware。能够实时展示虚拟化主机、VM虚拟机、VMDK文件、DataStore、存储LUN之间的逻辑连接示意图，并提供连接示意图截图。 8、提供性能监控平台软件，具有实时性能监控能力，可实时展示存储性能历史曲线，性能饱和度曲线，各个LUN的IO性能汇总（需包含IOPS和延迟两个维度）。以及其上的物理机和任意虚拟机对存储资源消耗的排名和汇总（仍然从IOPS和延迟两个维度）并提供截图。 ★9、可实现与现有两台核心存储的同步/异步复制功能； 10、原厂3年质保、以及原厂安装实施服务 | 1 |
| 2 | 服务器配件 | 16GB的HBA光纤卡（一卡双口）； | 4 |
| 3 | 网卡配件 | 10GB的双口光纤网卡并带有2个SFP+模块（HP服务器使用） | 3 |
| 4 | San交换机配件 | San交换机16GBSFP模块，当前两台san交换机，每台增加4个模块，合计8个 | 8 |
| 5 | San交换机端口激活 | 8GB /24端口san 交换机 激活（8端口） | 2 |
| 6 | 实施服务 | 1、调整当前Vmware到当前主流稳定版本，并优化调整为最优模式的Cluster。 2、按院方需求部署新购存储并合理划分存储结构，同时将现有曙光存储上的虚拟服务器群及PASC数据（大约40T）迁移到新购的存储； 3、整合调整当前曙光存储的空间，建立虚拟化备份系统，实现全部虚拟机的备份，并进行恢复验证。 4、对机房线缆重新梳理并整理，或调整相关设备的位置，利于机房的物理布局和管理。 5、该项目是新购硬件、系统集成及数据迁移的整体打包项目。 | 1 |

四： 评分细则和商务要求

本次设备采购，每个厂家只能授权一家代理商参与。

价格分 60分：

技术分 40分

1：带有“★”号的要求为重要技术要求，一条不满足，总分扣10分，2条不满足，技术总分扣20分， 3条不满足，技术总分为0分。

2： 对于非“★”号为一般技术要求，一条不满足，扣3分；2条不满足，技术总分扣6分， 3条不满足，技术总分扣10分。